重庆市荣昌区现状绿线划定

（2022年）

重庆市荣昌区城市管理局

重庆市荣昌区规划和自然资源局

重庆市风景园林规划研究院

2022年10月

项目名称：重庆市荣昌区现状绿线划定（2022年）

委 托 方：重庆市荣昌区城市管理局

承 担 方：重庆市风景园林规划研究院

编制单位企（事）法人代码：91500112203506271X

城乡规划编制资质等级：甲级

证书编号：自资规甲字22500521

风景园林工程设计资质等级：甲级

证书编号：A150000738

院      长：黄  建           正高级工程师

分管副院长：任荣志           正高级工程师

（总工）                     注册城乡规划师

注册咨询工程师

副  总  工：樊崇玲           正高级工程师

所      长：应  鹏           正高级工程师

项目负责人：肖  伟           高级工程师   注册城乡规划师

项目编制人：李  艳           正高级工程师 注册城乡规划师

郭小瑜           正高级工程师

刘少娜           高级工程师

吴艳秋           高级工程师

蒋  枭           工程师

张  娟           助理工程师

蒋子涵           助理工程师

魏  辉           助理工程师

成果专用章：

编制完成时间:  2022年10月

目录

一、项目背景	3

二、划定目的	3

三、划定范围与对象	3

四、划定依据	3

五、划定原则	3

1、依法划定原则	3

2、实事求是原则	3

3、分步划定原则	3

六、划定深度	3

七、相关说明	4

八、城市现状绿线划定	4

1、划定概况	4

2、城市绿线控制图则	4

3、分类划定	4

九、城市绿线实施与管理	6

1、城市绿线的实施	6

2、城市绿线的管理	6

3、城市绿线的保障措施	6

十、附则	6

十一、附图	7

十二、附表	9

附表1：公园绿地四至坐标表	9

附表2：防护绿地四至坐标表	3

附表3：广场用地四至坐标表	4

# 一、项目背景

城市绿线是指城市各类绿地范围的控制线。城市绿地作为城市园林绿化的重要载体，承担着生态环保、休闲游憩、景观营造、文化传承、科普教育、防灾避险等多种社会公益功能，其用地的保证至关重要。早在2002年9月，中华人民共和国建设部第63次常务会议审议通过的《城市绿线管理办法》（建设部112号令）中规定：“城市绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。有关部门不得违反规定，批准在城市绿线范围内进行建设。”2016年4月，中华人民共和国住房和城乡建设部发布国家标准《城市绿线划定技术规范》（GB/T 51163-2016），对绿线划定相关技术内容进行规范。

为推动城市园林绿化高质量发展，加强城市园林绿化成果保护，2021年12月，重庆市城市管理局印发了《重庆市城市管理局关于开展城市现状绿线划定工作的通知》（渝城管局〔2021〕154号），要求对我市城市现状绿线开展划定工作。在此直接背景下，荣昌区城市管理局于2022年初启动了现状绿线划定划定工作。将荣昌区现状绿地采取法定化手段予以保护和控制，对促进荣昌区城市园林绿化事业健康发展、加强城市人居环境建设、提高城市规划与园林绿化建设管理水平、促进城市可持续发展的重要管控措施具有重要意义。

# 二、划定目的

通过对荣昌区现状绿线的划定，建立城市现状绿地管理信息台账，保障城市生态安全，落实生态文明建设的要求，促进城市可持续发展，为荣昌创建生态园林城市奠定基础，为城市绿化保护管理工作提供依据，使荣昌区的绿地空间管理走向法定化。

# 三、划定范围与对象

本次现状绿线划定所界定的范围为荣昌区中心城区范围，包含昌元街道、昌州街道、广顺街道、峰高街道、安富街道现状城市建成区。

根据《城市绿线管理办法》（建设部112号令），城市绿线是指城市各类绿地范围的控制线。本次划定的现状绿线是指建设用地内已建成，并纳入法定规划的各类绿地边界线，包括对公园绿地（G1）、防护绿地（G2）和广场用地（G3）的现状绿线划定，其中附属绿地（XG）不划定绿线，采取指标措施控制。

# 四、划定依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2008）

2、《城市绿化条例》（国务院令第100号）

3、《城市绿线管理办法》（建设部令第112号）

4、《城市绿线划定技术规范》（GB/T51163-2016）

5、《城市绿地分类标准》（CJJT 85-2002）

6、《城市园林绿化评价标准》(GB/T50563-2010)

7、 《住房和城乡建设部关于印发国家园林城市申报与评选管理办法的通知》（建城〔2022〕2号）

8、《重庆市城市园林绿化条例》（2021年修正）

9、《重庆市城市绿线管理实施办法》（2004）

10、《重庆市城市管理局关于开展城市现状绿线划定工作的通知》（渝城管局〔2021〕154号）

11、荣昌区中心城区控制性详细规划（2021年1月更新）

12、荣昌区中心城区电子地形图(1:2000)

13、其他相关法律、法规等。

# 五、划定原则

## 1、依法划定原则

依据国家和地方绿线管理相关办法和具有法定效力的各级规划成果划定绿线，确保绿线划定依据的合法性。

## 2、实事求是原则

充分尊重现状和实际情况，对现状绿地通过现场踏勘、地形图复核、相关规划核实、竣工图比对等，明确绿地边界。

## 3、分步划定原则

现状绿线划定实行动态管理分步划定，按照“成熟一批、划定一批”的思路，优先对权属清晰、边界明确、符合规划的现状绿地进行划定，分批次保护荣昌城市绿地空间，适时动态增补划定名录。

# 六、划定深度

1、本次现状绿线划定工作按照《城市绿线划定技术规范》（GB/T51163-2016）控制性详细规划阶段所要求的深度进行现状绿线划定，地块范围以荣昌区规划自然资源主管部门法定控制性详细规划为准。

2、除附属绿地外，现状绿线划定应做到定性、定位、定量、定界，满足城市绿线管制监督的相关要求。“定性”指明确绿地类型；“定位”是指明确绿地界线的具体坐标，为城市绿地管理提供可视化的直观依据；“定量”是指确定绿地规模；“定界”是指明确绿地的四至边界，确定绿地范围。

# 七、相关说明

1、本次现状绿线划定工作坐标系统采用2000坐标系。

# 八、城市现状绿线划定

## 1、划定概况

荣昌区城市现状绿线划定（2022年）绿地边界以《荣昌区中心城区控制性详细规划》（2022年1月更新）为主要依据，以1:2000地形图为基础进行划定。

荣昌区城市现状绿线划定（2022年）总计划定公园绿地（G1）、防护绿地（G2）和广场用地（G3）面积734.64hm2。其中公园绿地面积297.82hm2、防护绿地面积421.91hm2、广场用地面积14.91hm2。

表1  荣昌区城市现状绿线划定（2022年）统计总表

| 序号 | 绿地名称 | 用地代码 | 现状绿线（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公园绿地 | G1 | 297.82 |
| 2 | 防护绿地 | G2 | 421.91 |
| 3 | 广场绿地 | G3 | 14.91 |
| 合计 |  | - | 734.64 |

## 2、城市绿线控制图则

（1）通过城市绿线总图控制城市绿线划定的系统性和完整性。在绿线总图的基础上，将公园绿地（G1）、防护绿地（G2）、广场用地（G3）各类现状绿地分别划定分图图则。

（2）绿地面积较大的地块，单独成图，绿地面积较小且数量较多的地块，根据地块分布情况，距离相对集中的多个绿地整合为一个分图图则。

（3）为了方便管理，本次绿线划定将各地块编号与控制性详细规划编号对接，在分图图则中注明。

（4）分图图则按绿地名称、用地性质、绿地类别、面积、控规编号、划定说明、控制要求等内容进行控制（详见各分图则）。

## 3、分类划定

### （1）公园绿地（G1）

公园绿地是指向公众开放，以游憩为主要功能，兼具生态、景观、文教和应急避险等功能，有一定游憩设施和服务设施的绿地，包括综合公园、社区公园、专类公园和游园。 本次现状绿线划定公园绿地面积为297.82 hm²，详见下表。

表2 现状公园绿地绿线划定统计表

| 序号 | 类型 | 数量（个） | 面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合公园（G11） | 8 | 206.16 |
| 2 | 社区公园（G12） | 13 | 65.42 |
| 3 | 专类公园（G13） | 1 | 18.30 |
| 4 | 游园（G14） | 13 | 7.94 |
| 合计 |  | 35 | 297.82 |

表3 现状公园绿地绿线划定明细表

| 序号 | 绿地名称 | 绿地编号 | 用地性质 | 面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海棠公园 | G11-01 | G1 | 9.67 |
| 2 | 玉带河生态公园 | G11-02 | G1 | 32.72 |
| 3 | 学府公园 | G11-03 | G1、EG1 | 8.94 |
| 4 | 黄金坡公园 | G11-04 | G1 | 25.09 |
| 5 | 香国公园 | G11-05 | G1 | 45.28 |
| 6 | 池水河滨河公园 | G11-06 | G1 | 30.69 |
| 7 | 濑溪河滨河公园 | G11-07 | G1 | 42.46 |
| 8 | 荣峰河滨河公园 | G11-08 | G1 | 11.31 |
| 9 | 人民公园 | G12-01 | G1 | 4.10 |
| 10 | 百竹园 | G12-02 | G1 | 9.14 |
| 11 | 八景公园 | G12-03 | G1 | 4.90 |
| 12 | 荣峰河公园 | G12-04 | G1 | 16.99 |
| 13 | 金果公园 | G12-05 | EG1 | 2.84 |
| 14 | 迎宾体育文化公园 | G12-06 | G1 | 2.35 |
| 15 | 迎宾儿童游乐园 | G12-07 | G1 | 2.23 |
| 16 | 人大文化生态园 | G12-08 | G1 | 7.07 |
| 17 | 海棠桥桥头绿地 | G12-09 | G1 | 2.51 |
| 18 | 东湖湿地公园 | G12-10 | G1 | 9.26 |
| 19 | 大渡河滨河绿地 | G12-11 | G1 | 2.18 |
| 20 | 广顺旅游休闲公园 | G12-12 | G1 | 0.92 |
| 21 | 永荣公园 | G12-13 | G1 | 0.93 |
| 22 | 渝西植物园 | G13-01 | H9(G1) | 18.30 |
| 23 | 恒荣半岛游园 | G14-01 | G1 | 1.82 |
| 24 | 广顺路街旁绿地 | G14-02 | G1 | 0.10 |
| 25 | 玉屏街小游园 | G14-03 | G1 | 0.13 |
| 26 | 迎宾大道铁路立交游园 | G14-04 | G1 | 0.61 |
| 27 | 海棠小游园 | G14-05 | G1 | 0.42 |
| 28 | 月亮城游园 | G14-06 | G1 | 0.54 |
| 29 | 滨河花园街头绿地 | G14-07 | G1 | 0.25 |
| 30 | 香国古城街头绿地 | G14-08 | G1 | 0.36 |
| 31 | 后西街小游园 | G14-09 | G1 | 0.09 |
| 32 | 迎宾大道南段小游园 | G14-10 | G1 | 0.38 |
| 33 | 荣升路小游园 | G14-11 | G1 | 0.17 |
| 34 | 荣城御景游园 | G14-12 | G1 | 0.43 |
| 35 | 嘉吉普瑞纳大道游园 | G14-13 | G1 | 2.64 |
| 合计 |  |  |  | 297.82 |

### （2）防护绿地（G2）

防护绿地指用地独立，具有卫生、隔离、安全、生态防护功能，游人不宜进入的绿地，主要包括卫生隔离防护绿地、道路及铁路防护绿地、高压走廊防护绿地、公用设施防护绿地等，本次划定防护绿地总面积为421.91hm²，详见下表。

表4 现状防护绿地绿线划定统计表

| 序号 | 类型 | 数量（个） | 面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生隔离防护绿地（G21） | 1 | 21.57 |
| 2 | 道路及铁路防护绿地(G22) | 10 | 384.30 |
| 3 | 高压走廊防护绿地(G23) | 3 | 13.95 |
| 4 | 公用设施防护绿地(G24) | 1 | 2.09 |
| 合计 |  | 15 | 421.91 |

表5  现状防护绿地绿线划定明细表

| 序号 | 绿地名称 | 绿地编号 | 用地性质 | 面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 殡仪馆周边防护绿地 | G21-01 | G2 | 21.57 |
| 2 | 成渝高速防护绿地 | G22-01 | G2,EG2 | 129.86 |
| 3 | 成渝铁路防护绿地 | G22-02 | G2,EG2 | 103.56 |
| 4 | 成渝高铁防护绿地 | G22-03 | EG2 | 105.43 |
| 5 | 园区五支路防护绿地 | G22-04 | G2 | 0.99 |
| 6 | 油栎路防护绿地 | G22-05 | G2 | 0.49 |
| 7 | 迎宾公园 | G22-05 | EG2 | 18.25 |
| 8 | 北环公园 | G22-06 | EG2 | 8.39 |
| 9 | 北环二路公园 | G22-07 | EG2 | 5.56 |
| 10 | 棠悦社区体育文化公园 | G22-09 | G1,EG2 | 3.29 |
| 11 | 植物科普园 | G22-08 | EG2 | 8.48 |
| 12 | 陶瓷产业园变电站防护绿地 | G23-01 | G2 | 0.79 |
| 13 | 荣昌大道变电设施防护绿地 | G23-02 | G2 | 2.51 |
| 14 | 何家坡公园 | G23-03 | G2 | 10.65 |
| 15 | 工业园区排水设施防护绿地 | G24-01 | G2 | 2.09 |
| 合计 |  |  |  | 421.91 |

### （3）广场用地（G3）

广场用地指以游憩、纪念、集会和避险等功能为主的城市公共活动场地，本次划定广场总面积为14.91hm²，详见下表。

表6  现状广场用地绿线划定明细表

| 序号 | 绿地名称 | 绿地编号 | 用地性质 | 面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海棠广场 | G3-01 | G3 | 2.31 |
| 2 | 人民广场 | G3-02 | G3 | 4.06 |
| 3 | 永荣广场 | G3-03 | G3 | 0.67 |
| 4 | 东门广场 | G3-04 | G1 | 0.30 |
| 5 | 峰高广场 | G3-05 | G3 | 0.39 |
| 6 | 邦德太平洋广场 | G3-06 | G1 | 2.94 |
| 7 | 荣昌高铁站前广场 | G3-07 | G3 | 2.98 |
| 8 | 黄桷树广场 | G3-08 | G3 | 1.26 |
| 合计 |  |  |  | 14.91 |

# 九、城市绿线实施与管理

## 1、城市绿线的实施

（1）重庆市荣昌区现状绿线划定（2022年）由荣昌区城市管理局、荣昌区规划和自然资源局依法组织划定，报荣昌区人民政府审批。批准后的城市绿线应当向社会公布，接受公众监督。

（2）现状绿线划定应设立公示牌或绿线界碑。公示牌应设置在现状绿地出入口及重要节点区域，供宣传和监督。公示牌应包含信息：城市绿地名称、面积、养护管理责任单位、投诉举报电话、四至边界图（含坐标）、划定时间、管理部门。

## 2、城市绿线的管理

（1）城市绿线的管理均应严格按照国家《城市绿线管理办法》及《重庆市城市绿线管理实施办法》执行。区人民政府和城市管理、规划和自然资源、住房城乡建委、交通等各行政主管部门按照有关法律、法规和规章，在各自职责范围内，协同实施绿线管理规定，共同做好绿线监督管理工作。

（2）城市绿线一经划定，具有永久性法律效力，任何单位和个人不得擅自改变城市绿地用地性质、不得擅自占用城市绿地。

（3）依法划定批准的现状绿线，其范围内用地不得随意调整，不得改作它用。任何单位和个人擅自改变现状绿线内土地用途、占用或者破坏现状绿地的，由荣昌区城市管理局、荣昌区规划和自然资源局根据职能分工，按照《城市规划法》《城市绿化条例》和《重庆市城市园林绿化条例》等有关规定处罚。城市人民政府及其相关行政主管部门不得违反规定批准在城市绿线范围内进行开发建设。

（4）确因社会公益事业、重大市政基础设施建设等特殊情况需要调整现状绿地用地性质或占用现状绿地的，应当由相关行政主管部门按照《城乡规划法》《城市绿化条例》《重庆市城市绿化条例》的规定，经法定程序批准后方可实施。现状绿地调整后应当就近置换用地，保证绿地总量不得减少，并满足公园绿地服务半径覆盖率要求。

（5）在城市绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。

（6）任何单位和个人不得在城市绿线范围内进行拦河截溪、采土取石、设置垃圾场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。

## 3、城市绿线的保障措施

（1）加强动态管理。城市绿线范围内的现状绿地，由荣昌区城市管理局负责监督管理并建立数据库，实施现状绿地数据的动态管理和更新。

（2）加强定期检查。荣昌区城市管理局按照职责分工，对城市绿线的控制和实施情况进行定期检查，并向荣昌区人民政府和重庆市城市管理局报告。

（3）加强宣传引导。加强城市绿地保护宣传，通过多种渠道向社会公示城市绿线划定情况，接受社会群众广泛监督。

# 十、附则

1、重庆市荣昌区现状绿线划定（2022年）由规划文本、图则两部分组成。批准后的文本和图册具备同等法律管制效力。

2、重庆市荣昌区现状绿线划定（2022年）自重庆市荣昌区人民政府批准之日起生效。

# 十一、附图

- 区位关系图

- 现状绿线划定总图

- 公园绿地划定图则——海棠公园

- 公园绿地划定图则——玉带河生态公园1

- 公园绿地划定图则——玉带河生态公园2

- 公园绿地划定图则——玉带河生态公园3

- 公园绿地划定图则——学府公园

- 公园绿地划定图则——黄金坡公园

- 公园绿地划定图则——香国公园1

- 公园绿地划定图则——香国公园2

- 公园绿地划定图则——池水河滨河公园1

- 公园绿地划定图则——池水河滨河公园2

- 公园绿地划定图则——池水河滨河公园3

- 公园绿地划定图则——池水河滨河公园4

- 公园绿地划定图则——濑溪河滨河公园1

- 公园绿地划定图则——濑溪河滨河公园2

- 公园绿地划定图则——濑溪河滨河公园3

- 公园绿地划定图则——濑溪河滨河公园4

- 公园绿地划定图则——濑溪河滨河公园5

- 公园绿地划定图则——荣峰河滨河公园

- 公园绿地划定图则——人民公园

- 公园绿地划定图则——百竹园

- 公园绿地划定图则——八景公园

- 公园绿地划定图则——荣峰河公园

- 公园绿地划定图则——金果公园

- 公园绿地划定图则——迎宾体育文化公园

- 公园绿地划定图则——迎宾儿童游乐园

- 公园绿地划定图则——人大文化生态园

- 公园绿地划定图则——海棠桥桥头绿地

- 公园绿地划定图则——东湖湿地公园

- 公园绿地划定图则——大渡河滨河绿地

- 公园绿地划定图则——广顺旅游休闲公园

- 公园绿地划定图则——永荣公园

- 公园绿地划定图则——渝西植物园

- 公园绿地划定图则——恒荣半岛游园

- 公园绿地划定图则——广顺路街旁绿地

- 公园绿地划定图则——玉屏街小游园

- 公园绿地划定图则——迎宾大道铁路立交游园

- 公园绿地划定图则——海棠小游园

- 公园绿地划定图则——月亮城游园

- 公园绿地划定图则——滨河花园街头绿地

- 公园绿地划定图则——香国古城街头绿地

- 公园绿地划定图则——后西街小游园

- 公园绿地划定图则——迎宾大道南段小游园

- 公园绿地划定图则——荣升路小游园

- 公园绿地划定图则——荣城御景游园

- 公园绿地划定图则——嘉吉普瑞纳大道游园1

- 公园绿地划定图则——嘉吉普瑞纳大道游园2

- 防护绿地划定图则——殡仪馆周边防护绿地

- 防护绿地划定图则——成渝高速防护绿地1

- 防护绿地划定图则——成渝高速防护绿地2

- 防护绿地划定图则——成渝高速防护绿地3

- 防护绿地划定图则——成渝铁路防护绿地1

- 防护绿地划定图则——成渝铁路防护绿地2

- 防护绿地划定图则——成渝铁路防护绿地3

- 防护绿地划定图则——成渝铁路防护绿地4

- 防护绿地划定图则——成渝高铁防护绿地1

- 防护绿地划定图则——成渝高铁防护绿地2

- 防护绿地划定图则——园区五支路防护绿地

- 防护绿地划定图则——油栎路防护绿地

- 防护绿地划定图则——迎宾公园

- 防护绿地划定图则——北环公园

- 防护绿地划定图则——北环二路公园

- 防护绿地划定图则——棠悦社区体育文化公园

- 防护绿地划定图则——植物科普园

- 防护绿地划定图则——陶瓷产业园变电站防护绿地

- 防护绿地划定图则——荣昌大道变电设施防护绿地

- 防护绿地划定图则——何家坡公园

- 防护绿地划定图则——工业园区排水设施防护绿地

- 广场用地划定图则——海棠广场

- 广场用地划定图则——人民广场

- 广场用地划定图则——永荣广场

- 广场用地划定图则——东门广场

- 广场用地划定图则——峰高广场

- 广场用地划定图则——邦德太平洋广场

- 广场用地划定图则——荣昌高铁站前广场

- 广场用地划定图则——黄桷树广场

# 十二、附表

## 附表1：公园绿地四至坐标表

| 序号 | 绿地名称 | 绿地 编号 | 用地 性质 | 面积 （hm²） | 四至坐标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 |  | 南 |  | 西 |  | 北 |  |
|  |  |  |  |  | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
| 1 | 海棠公园 | G11-01 | G1 | 9.67 | X=3255297.588 | Y=557255.621 | X=3255171.21 | Y=557078.62 | X=3255276.778 | Y=556913.944 | X=3255664.908 | Y=557019.365 |
| 2 | 玉带河生态公园 | G11-02 | G1 | 32.72 | X=3257032.607 | Y=562062.617 | X=3256360.586 | Y=560935.799 | X=3256844.278 | Y=559261.911 | X=3257053.554 | Y=562040.609 |
| 3 | 学府公园 | G11-03 | G1、EG1 | 8.94 | X=3257495.778 | Y=559520.542 | X=3257137.672 | Y=558903.716 | X=3257474.279 | Y=558904.001 | X=3257495.283 | Y=558924.162 |
| 4 | 黄金坡公园 | G11-04 | G1 | 25.09 | X=3257919.849 | Y=560346.219 | X=3257761.730 | Y=559928.031 | X=3257796.312 | Y=558997.843 | X=3258179.405 | Y=559212.062 |
| 5 | 香国公园 | G11-05 | G1 | 45.28 | X=3256905.776 | Y=557466.162 | X=3255174.146 | Y=555928.172 | X=3255265.472 | Y=555767.436 | X=3257018.819 | Y=557274.989 |
| 6 | 池水河滨河公园 | G11-06 | G1 | 30.69 | X=3252758.284 | Y=560990.833 | X=3252591.969 | Y=560665.854 | X=3254652.312 | Y=556430.954 | X=3254682.428 | Y=556456.207 |
| 7 | 濑溪河滨河公园 | G11-07 | G1 | 42.46 | X=3258006.813 | Y=558807.838 | X=3253504.535 | Y=555371.836 | X=3253539.513 | Y=555342.783 | X=3258030.38 | Y=558759.978 |
| 8 | 荣峰河滨河公园 | G11-08 | G1 | 11.31 | X=3256289.673 | Y=558847.649 | X=3256059.566 | Y=558293.122 | X=3256105.641 | Y=557563.660 | X=3256321.214 | Y=557775.886 |
| 9 | 人民公园 | G12-01 | G1 | 4.10 | X=3256233.730 | Y=559194.899 | X=3256059.568 | Y=558924.661 | X=3256079.568 | Y=558903.269 | X=3256231.972 | Y=558905.185 |
| 10 | 百竹园 | G12-02 | G1 | 9.14 | X=3255352.707 | Y=561529.662 | X=3255217.018 | Y=561036.703 | X=3255463.578 | Y=560262.773 | X=3255663.175 | Y=560632.330 |
| 11 | 八景公园 | G12-03 | G1 | 4.90 | X=3256059.569 | Y=559606.676 | X=3256059.569 | Y=559477.219 | X=3256303.974 | Y=559215.045 | X=3256594.979 | Y=559318.880 |
| 12 | 荣峰河公园 | G12-04 | G1 | 16.99 | X=3255402.688 | Y=562868.212 | X=3254971.101 | Y=561836.401 | X=3255268.181 | Y=561510.658 | X=3256173.150 | Y=562365.983 |
| 13 | 金果公园 | G12-05 | EG1 | 2.84 | X=3257777.850 | Y=559769.000 | X=3257607.542 | Y=559635.989 | X=3257607.575 | Y=559611.864 | X=3257883.415 | Y=559625.374 |
| 14 | 迎宾体育文化公园 | G12-06 | G1 | 2.35 | X=3256477.678 | Y=559049.724 | X=3256304.485 | Y=559048.994 | X=3256304.992 | Y=558904.661 | X=3256477.537 | Y=558916.223 |
| 15 | 迎宾儿童游乐园 | G12-07 | G1 | 2.23 | X=3256354.098 | Y=558848.787 | X=3256306.675 | Y=558846.661 | X=3256306.656 | Y=558710.663 | X=3256477.319 | Y=558710.662 |
| 16 | 人大文化生态园 | G12-08 | G1 | 7.07 | X=3255583.833 | Y=560269.101 | X=3255538.492 | Y=560166.112 | X=3256033.569 | Y=559490.755 | X=3256033.569 | Y=559490.755 |
| 17 | 海棠桥桥头绿地 | G12-09 | G1 | 2.51 | X=3255836.263 | Y=556964.263 | X=3255699.796 | Y=556854.124 | X=3255877.784 | Y=556596.828 | X=3256038.631 | Y=556736.020 |
| 18 | 东湖湿地公园 | G12-10 | G1 | 9.26 | X=3257039.461 | Y=565338.997 | X=3256672.319 | Y=565321.778 | X=3256956.538 | Y=563962.037 | X=3256956.538 | Y=563962.037 |
| 19 | 大渡河滨河绿地 | G12-11 | G1 | 2.18 | X=3250315.227 | Y=550202.467 | X=3250295.519 | Y=550176.524 | X=3251004.210 | Y=549719.064 | X=3251022.430 | Y=549747.062 |
| 20 | 广顺旅游休闲公园 | G12-12 | G1 | 0.92 | X=3250600.438 | Y=549956.693 | X=3250573.355 | Y=549890.317 | X=3250688.561 | Y=549842.062 | X=3250724.821 | Y=549903.505 |
| 21 | 永荣公园 | G12-13 | G1 | 0.93 | X=3251022.612 | Y=550746.125 | X=3250863.498 | Y=550649.570 | X=3250917.705 | Y=550608.491 | X=3251053.301 | Y=550729.720 |
| 22 | 渝西植物园 | G13-01 | H9(G1) | 18.30 | X=3256501.049 | Y=562819.429 | X=3256155.820 | Y=562426.931 | X=3256300.709 | Y=562297.869 | X=3256836.240 | Y=562589.750 |
| 23 | 恒荣半岛游园 | G14-01 | G1 | 1.82 | X=3255219.732 | Y=556701.569 | X=3255146.709 | Y=556658.261 | X=3255449.362 | Y=556246.328 | X=3255460.608 | Y=556289.554 |
| 24 | 广顺路街旁绿地 | G14-02 | G1 | 0.10 | X=3251218.049 | Y=551375.393 | X=3251196.624 | Y=551346.386 | X=3251209.949 | Y=551324.966 | X=3251226.523 | Y=551371.697 |
| 25 | 玉屏街小游园 | G14-03 | G1 | 0.13 | X=3254740.532 | Y=557749.596 | X=3254740.532 | Y=557749.596 | X=3254789.922 | Y=557678.465 | X=3254804.630 | Y=557699.768 |
| 26 | 迎宾大道铁路立交游园 | G14-04 | G1 | 0.61 | X=3254455.069 | Y=558945.625 | X=3254318.057 | Y=558898.607 | X=3254436.943 | Y=558898.607 | X=3254456.429 | Y=558918.835 |
| 27 | 海棠小游园 | G14-05 | G1 | 0.42 | X=3254966.341 | Y=557911.877 | X=3254943.052 | Y=557874.535 | X=3255073.388 | Y=557791.266 | X=3255073.388 | Y=557791.266 |
| 28 | 月亮城游园 | G14-06 | G1 | 0.54 | X=3254757.447 | Y=555810.524 | X=3254682.743 | Y=555793.569 | X=3254784.574 | Y=555697.246 | X=3254795.707 | Y=555706.343 |
| 29 | 滨河花园街头绿地 | G14-07 | G1 | 0.25 | X=3254421.979 | Y=556065.030 | X=3254394.284 | Y=556006.218 | X=3254394.284 | Y=556006.218 | X=3254484.904 | Y=556038.825 |
| 30 | 香国古城街头绿地 | G14-08 | G1 | 0.36 | X=3256323.931 | Y=557699.264 | X=3256308.551 | Y=557697.013 | X=3256381.269 | Y=557587.054 | X=3256403.326 | Y=557605.948 |
| 31 | 后西街小游园 | G14-09 | G1 | 0.09 | X=3254566.581 | Y=557244.525 | X=3254525.876 | Y=557209.126 | X=3254529.554 | Y=557203.298 | X=3254580.074 | Y=557225.459 |
| 32 | 迎宾大道南段小游园 | G14-10 | G1 | 0.38 | X=3252550.800 | Y=559000.816 | X=3252550.800 | Y=559000.816 | X=3252875.975 | Y=558897.360 | X=3252886.589 | Y=558905.788 |
| 33 | 荣升路小游园 | G14-11 | G1 | 0.17 | X=3254064.381 | Y=562694.537 | X=3254053.877 | Y=562503.896 | X=3254091.266 | Y=562469.392 | X=3254091.266 | Y=562469.392 |
| 34 | 荣城御景游园 | G14-12 | G1 | 0.43 | X=3255543.225 | Y=559191.154 | X=3255222.088 | Y=558918.253 | X=3255253.398 | Y=558898.663 | X=3255559.152 | Y=559150.805 |
| 35 | 嘉吉普瑞纳大道游园 | G14-13 | G1 | 2.64 | X=3252525.967 | Y=560246.775 | X=3251789.489 | Y=560151.908 | X=3252525.967 | Y=560138.786 | X=3252906.472 | Y=560221.786 |
| 合计 |  |  |  | 297.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 附表2：防护绿地四至坐标表

| 序号 | 绿地名称 | 绿地 编号 | 用地 性质 | 面积 （hm²） | 四至坐标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 |  | 南 |  | 西 |  | 北 |  |
|  |  |  |  |  | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
| 1 | 殡仪馆周边防护绿地 | G21-01 | G2 | 21.57 | X=3253225.812 | Y=557649.004 | X=3252920.964 | Y=556845.743 | X=3253565.480 | Y=556642.130 | X=3253574.042 | Y=557649.003 |
| 2 | 成渝高速防护绿地 | G22-01 | G2,EG2 | 129.86 | X=3256144.682 | Y=566074.350 | X=3255345.796 | Y=561660.990 | X=3256807.365 | Y=555057.154 | X=3257539.039 | Y=556607.687 |
| 3 | 成渝铁路防护绿地 | G22-02 | G2,EG2 | 103.56 | X=3257148.006 | Y=564901.598 | X=3249090.911 | Y=547986.636 | X=3249145.008 | Y=547958.318 | X=3257161.945 | Y=564879.706 |
| 4 | 成渝高铁防护绿地 | G22-03 | EG2 | 105.43 | X=3257042.767 | Y=568099.702 | X=3256923.652 | Y=562539.260 | X=3258047.688 | Y=558792.776 | X=3258281.243 | Y=559017.408 |
| 5 | 园区五支路防护绿地 | G22-04 | G2 | 0.99 | X=3252759.821 | Y=561043.121 | X=3252759.821 | Y=561009.639 | X=3252759.821 | Y=561009.639 | X=3253056.331 | Y=561043.120 |
| 6 | 油栎路防护绿地 | G22-05 | G2 | 0.49 | X=3253414.518 | Y=562259.673 | X=3253414.490 | Y=562227.590 | X=3253554.549 | Y=562227.590 | X=3253574.721 | Y=562247.771 |
| 7 | 迎宾公园 | G22-05 | EG2 | 18.25 | X=3256826.723 | Y=559202.365 | X=3256477.319 | Y=558710.662 | X=3256622.822 | Y=558603.827 | X=3257053.635 | Y=558627.853 |
| 8 | 北环公园 | G22-06 | EG2 | 8.39 | X=3256732.421 | Y=558604.162 | X=3256592.784 | Y=558439.594 | X=3256744.384 | Y=557821.965 | X=3256853.961 | Y=557860.871 |
| 9 | 北环二路公园 | G22-07 | EG2 | 5.56 | X=3256053.532 | Y=560681.352 | X=3256008.642 | Y=560601.256 | X=3256386.244 | Y=560072.343 | X=3256440.78 | Y=560108.796 |
| 10 | 棠悦社区体育文化公园 | G22-09 | G1,EG2 | 3.29 | X=3255897.431 | Y=560906.826 | X=3255776.51 | Y=560749.45 | X=3255959.485 | Y=560648.901 | X=3256021.607 | Y=560728.556 |
| 11 | 植物科普园 | G22-08 | EG2 | 8.48 | X=3256454.609 | Y=560086.756 | X=3256385.838 | Y=560010.636 | X=3256601.025 | Y=559198.34 | X=3256703.021 | Y=559200.159 |
| 12 | 陶瓷产业园变电站防护绿地 | G23-01 | G2 | 0.79 | X=3249586.402 | Y=548588.524 | X=3249444.372 | Y=548545.228 | X=3249685.999 | Y=548445.906 | X=3249878.595 | Y=548450.141 |
| 13 | 荣昌大道变电设施防护绿地 | G23-02 | G2 | 2.51 | X=3256318.113 | Y=561037.128 | X=3256200.668 | Y=560876.250 | X=3256242.122 | Y=560604.384 | X=3256379.211 | Y=560873.277 |
| 14 | 何家坡公园 | G23-03 | G2 | 10.65 | X=3256648.587 | Y=558149.264 | X=3255690.329 | Y=557922.268 | X=3255887.766 | Y=557819.91 | X=3256665.375 | Y=558020.015 |
| 15 | 工业园区排水设施防护绿地 | G24-01 | G2 | 2.09 | X=3253226.778 | Y=559929.597 | X=3253006.860 | Y=559927.169 | X=3253207.171 | Y=559458.104 | X=3253226.964 | Y=559543.144 |
| 合计 |  |  |  | 421.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 附表3：广场用地四至坐标表

| 序号 | 绿地名称 | 绿地 编号 | 用地 性质 | 面积 （hm²） | 四至坐标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 |  | 南 |  | 西 |  | 北 |  |
|  |  |  |  |  | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
| 1 | 海棠广场 | G3-01 | G3 | 2.31 | X=3254445.269 | Y=558443.997 | X=3254373.741 | Y=558384.301 | X=3254580.822 | Y=558239.943 | X=3254612.105 | Y=558340.486 |
| 2 | 人民广场 | G3-02 | G3 | 4.06 | X=3255876.964 | Y=559191.153 | X=3255737.022 | Y=559173.153 | X=3255757.021 | Y=558898.662 | X=3255876.964 | Y=559191.153 |
| 3 | 永荣广场 | G3-03 | G3 | 0.67 | X=3251009.838 | Y=550682.797 | X=3250945.610 | Y=550600.765 | X=3250965.967 | Y=550565.901 | X=3251071.514 | Y=550653.162 |
| 4 | 东门广场 | G3-04 | G1 | 0.3 | X=3254425.920 | Y=557979.369 | X=3254403.091 | Y=557956.455 | X=3254462.514 | Y=557915.050 | X=3254488.183 | Y=557941.387 |
| 5 | 峰高广场 | G3-05 | G3 | 0.39 | X=3256892.761 | Y=565706.654 | X=3256887.751 | Y=565702.658 | X=3256937.834 | Y=565630.754 | X=3256941.130 | Y=565706.340 |
| 6 | 邦德太平洋广场 | G3-06 | G1 | 2.94 | X=3255470.287 | Y=560011.853 | X=3255416.789 | Y=559757.959 | X=3255514.153 | Y=559692.919 | X=3255643.543 | Y=559819.845 |
| 7 | 荣昌高铁站前广场 | G3-07 | G3 | 2.98 | X=3257548.985 | Y=561490.803 | X=3257534.977 | Y=561490.780 | X=3257543.181 | Y=561285.589 | X=3257750.386 | Y=561329.195 |
| 8 | 黄桷树广场 | G3-08 | G3 | 1.26 | X=3254536.744 | Y=557487.623 | X=3254536.744 | Y=557487.623 | X=3254657.109 | Y=557252.032 | X=3254734.498 | Y=557345.833 |
| 合计 |  |  |  | 14.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |